| # NITROX - DUIKPLANNING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum : | Functie | Naam | Brevet / Nitrox |
| Vertrekuur : | DL |  | / |
| Duikplaats : | MD |  | / |
| Nitrox Duik nr.: | HS |  | / |

| § | Opdracht + formule | Info | Berekening | Gegevens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyse ademmengsel(s) (fr O2 naar boven afronden behalve voor § 4) | Meting vóór de duik ! | Nitrox 1 - Nitrox 2 - Deco DL : - - MD : - - HS : - - | N1: % N2: % Deco: % |
| 2a | Max D zonder inspanning D=((1,5 bar / fr O2)-1)x10 | Tabel 5 fr O2 § 1 |  | m |
| 2b | Max D met inspanning D=((1,4 bar / fr O2)-1)x10 | Tabel 5 fr O2 § 1 |  | m |
| 3 | Duikdiepte (< § 2 !) | Planning |  | m |
| 4 | ELD=((fr N2) x (D+10))0,79−10 (fr N2 naar boven afronden) | Tabel 2 Tabel 3 fr O2 § 1 |  | m |
| 5 | Duiktijd | Planning Tabel 6a |  | Min |
| 6a | Tussentijd (in min) | Nitrox X |  | Min |
| 6b | Straftijd | Planning |  | Min |
| 7a | Tijd trap 6 m | Luchttabel met ELD of Nitrox tabel |  | Min op 6 m |
| 7b | Tijd trap 3 m |  |  | Min op 3 m |
| 7c | S-factor |  |  |  |
| 8 | pp O2 op Max D pp O2 = (D/10+1) x fr O2 | Tabel 1 § 3 en § 1 |  | bar |
| 9a | pp O2 op 6m pp O2 = 1,6 bar x fr O2 | Tabel 1 § 1 (indien gebruik Deco-gas) |  | bar |
| 9b | pp O2 op 3m pp O2 = 1,3 bar x fr O2 |  |  | bar |
| 10 | CZS-% Max D %/min x duiktijd | Tabel 6b §8 en §5 |  | % |
| 11a | CZS-% trap 6m %/min x (traptijd 6m) | Tabel 6b §9 en §7 |  | % |
| 11b | CZS-% trap 3m %/min x (traptijd 3m) |  |  | % |
| 12 | Totaal CZS-% duik TT/90 = n en CZS% 1°duik/n | §6 (§12 1° duik) | 1° D = % n = na n intervallen = | % |
|  |  | §10 + §11 + §12 | Totaal CSZ = | % |
| 13a | FrO2 tov Max D = OTU/min Tot OTU = OTU/min x duiktijd | Tabel 4 §5 en §8 Tabel 6c | OTU/min = | OTU |
| 13b | Tot OTU = OTU/min x traptijd 6m | Tabel 4 §7 en §9 Tabel 6c | OTU/min = | OTU |
| 13c | Tot OTU = OTU/min x traptijd 3m |  | OTU/min = | OTU |
| 14 | Totaal OTU | §12 Tabel 6a Min 2 u | Luchtpauze? CZS% > 80 % | OTU |
| Aanvullende informatie : |  |  |  |  |