EXAMEN DUIKFYSICA 2001-2002

De situatie

Ons duikbedrijf  moet een habitat (een tijdelijke verblijfplaats onder water) op een diepte van 35 meter verankeren. Deze habitat zal voor wetenschappelijk onderzoek dienen en heeft een inwendige ruimte van 12 m³ met een maximale, inwendige hoogte van 3 meter. In feite is dit niets meer dan een stalen, cilindervorminge constructie (eerder een grote buis waarvan 1 zijde dichtgemaakt is) van 10 000 kg waaraan later de nodige luchtvoorraden, communicatiekabels, enz. bevestigd zullen worden.

Ons werk bestaat erin het stalen omhulsel naar de bodem van een zoetwatermeer te laten zakken en daar te verankeren.

Gevraagd

- We willen onze traptijden tot een minimum beperken en zullen met Nitrox gaan duiken. Aangezien we verwachten dat we zware arbeid zullen verrichten, willen we de partiële zuurstofdruk op de maximum diepte niet boven de 1,4 bar laten stijgen. Wat is de maximale toegelaten fractie van de zuurstof in ons gasmengsel?

- Doordat de habitat aan de onderkant open is, zal er tijdens het afzinken water inkomen. Tot hoe hoog zal het water gestegen zijn als de habitat op de bodem staat?

- Door een lek aan de bovenkant is hij helemaal volgelopen. Na een uurtje onderwaterlassen is hij opnieuw waterdicht en moet hij leeggemaakt worden. Hiervoor blazen we, via een ventiel, lucht in de habitat. Bij het begin van de duik is het prachtig weer en de thermometer heeft 30°C aan. De temperatuur beneden bedraagt 4°C. Hoeveel flessen van 50 liter en 200 bar aan de oppervlakte zullen we voor dit leegblazen nodig hebben?

- De volledige habitat heeft een waterverplaatsing van 14 m³ en er is een voet van 500 liter voorzien waarin we beton (5 kg/dm³) gegoten hebben. Wat is de trekkracht op het verankeringspunt zijn?

Nuttige formules

T (in K)  =  T (in °C)  +  273,15

Partiële Druk van een Gas  =  
Fractie van het Gas  X  Absolute Druk van het Gasmengsel

(p x V)/T  =  constante

Bijkomende raadgevingen

Het gebruik van een rekenmachine wordt sterk aangeraden.

Geef ook de redenering en de berekeningen.

De woorden in italic hebben een invloed op de gegevens.

Veel succes!

Van Hoeserlande Patrick